四川知行路桥股份有限公司

道路石油沥青

招 标 文 件

二〇一七 年 六 月

招标文件目录

1、道路石油沥青AH-70、改性沥青招标文件 .... ....

2、投标承诺书........................................... .....

投标报价表............................................... .

授权书................................................ ....

大 宗 材 料 招 标 文 件

道路石油沥青进行公开招标，现将招标内容公告如下：

一、招标材料：

| 材料名称 | 招标量 |
| --- | --- |
| 道路石油沥青AH-70 | 暂定月500吨以上，常年供应商。 |
| SBS改性沥青 | 暂定月500吨以上，常年供应商。 |

备注：此数量仅作为招标依据，不作为合同实际数量。

二、材料质量要求

1、70# A级道路石油沥青：质量须符合交通部《公路沥青路面施工技术规范》 （JTGF40-2004）中要求，具体指标见下表：

道路石油沥青AH-70技术要求

| 检验项目 |  | 技术要求 | 试验方法（JTGE20-2011） |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度25℃，100g、5s（0.1mm） |  | 60～80 | T0604 |
| 延度5cm/min，15℃（cm） 不小于 |  | 100 | T0605 |
| 软化点（环球法）（℃） 不小于 |  | 46 | T0606 |
| 溶解度（三氯乙烯）（%） 不小于 |  | 99.5 | T0607 |
| 薄膜加热试验163℃ 5h | 质量变化（%） 不大于 | ±0.8 | T0609 |
|  | 针入度比（%） 不小于 | 58 | T0604 |
|  | 延度15℃cm 不小于 | 15 | T0605 |
| 闪点（℃） 不小于 |  | 260 | T0611 |
| 含蜡量（蒸馏法）（%） 不大于 |  | 2.2 | T0615 |
| 密度15℃（g/cm3） 不小于 |  | 实测记录 | T0603 |
| 动力粘度60℃（Pa.s） 不小于 |  | 180 | T0620 |

PG76-22   SBS改性沥青技术要求

| 项 目 |  |  | 技术指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度25℃(0.1mm) |  | 最小 | 50 | T0604-2011 |
| 延度5 ℃(cm) |  | 最小 | 20 | T0605-2011 |
| 软化点(℃) |  | 最小 | 70(80) | T0606-2011 |
| 运动粘度135 ℃ (Pa·s) |  | 最大 | 3 | T0625-2011 |
| 闪点(℃) |  | 最小 | 230 | T0611-2011 |
| 溶解度(%) |  | 最小 | 99 | T0607-2011 |
| 离析,软化点(℃)差 |  | 最大 | 2.5 | T0661-2011 |
| 弹性恢复25℃(%) |  | 最小 | 90 | T0662-2000 |
| 旋转薄膜烘箱加热后残留物 | 质量损失(%) | 最大 | +1.0 | T0610-2011 |
|  | 针入度比25 ℃ (%) | 最小 | 65 | T0604-2011 |
|  | 延度5 ℃(cm) | 最小 | 15 | T0605-2011 |
| Superpave沥青结合料性能试验 |  |  |  |  |
| 原样沥青 |  |  |  |  |
| 动态剪切 76 ℃ G*/sinδ(KPa) |  | 最小 | 1.0 | T0628-2011 |
| 旋转薄膜烘箱加热后 |  |  |  | T0610-2011 |
| 动态剪切 76℃ G*/sinδ(KPa) |  | 最小 | 2.2 | T0628-2011 |
| 压力老化后 |  |  |  | T0630-2011 |
| 动态剪切 31 ℃ G*sinδ(KPa) |  | 最大 | 5000 | T0628-2011 |
| 蠕变劲度 -12℃ (MPa) M 值 |  | 最大 最小 | 300 | T0627-2011 |
|  |  |  | 0.3 |  |
| 路用性能分级 |  |  | PG76－22 | AASHTO M320-05 |

I-D   SBS改性沥青技术要求

| 项目 | 技术指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 针入度25℃，100g,5s （0.1mm） | 40-60 | T 0604 |
| 针入度指数PI，不小于 | 0 | T 0604 |
| 延度5℃，5cm/min,不小于（cm) | 20 | T 0605 |
| 软化点TR&B(℃), 不小于(℃） | 60 | T 0606 |
| 运动粘度135℃ ,不大于（pa.s） | 3 | T 0625 T 0619 |
| 闪点, 不小于(℃） | 230 | T 0611 |
| 溶解度, 不小于（%） | 99 | T 0607 |
| 弹性恢复25℃ ,不小于（%） | 75 | T 0662 |
| 离析，48h软化点差（℃）,不大于（%） | 2.5 | T 0661 |
| TFOT(或RTFOT）后残留物 |  |  |
| 质量变化， 不大于 （%） | ±1 | T 0609 |
| 针入度比25℃， 不小于（%） | 65 | T 0604 |
| 延度(5℃ ) ， 不小于（cm) | 15 | T 0605 |

- 验收标准：符合最新国家、行业强制性技术规范，满足中华人民共和国交通部JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》的技术检验要求。

- 三、供货时间要求

暂定：  2017   年  07 月至  2017  年  12  月，实际供货时间以指定联系人通知为准。

四、供货指定地点

中标单位将材料送至 甲方指定的工程项目所在地

五、计量方式：

计量以双方磅单为凭据，如过磅数量误差超过3‰，按双方认可的第三方地磅过磅数为准，误差在3‰范围内的以招标方过磅数量为准。

- 付款方式

1、付款方式：A：货到三天内付款；B：每月25日进行结算，50天内付款；C：在150万额度内发货，超出先款后货；D：双方协商。

2、单价制定方式：发货前询价确定。

七、投标须知：

1、招标文件取得：投标单位在我司网站（http://www.sczxlq.com）下载招标文件或至公司办公室领取。

2、投标单位按要求制作有效标书于 2017年  07月 14日 17:00 前交至（可邮寄）公司办公室。

3、报价文件内容：

① 投标文件报价部分内容包括：投标承诺书、投标报价表、授权书（见附件）。

② 投标文件商务部份内容包括：营业执照、资质证书的复印件；投标单位基本情况；投标单位近两年业绩。

③ 投标文件技术部份内容包括：有检测资质单位对产品的检测报告。

4、对报价文件相关规定

① 报价文件中不许加行、涂抹或改写；

② 报价文件份数：1份；

③ 投标报价表需逐页盖章；

④ 投标文件不接受传真、电子邮件等形式的报价。投标文件应加盖投标单位法人印鉴并经法定代表人签字密封后，按规定的时间、方式送达。

⑤ 不按本招标文件要求提交报价文件的，将取消投标资格。

5、投标单位若对招标文件有疑问需要澄清，应于2017   年07 月  05日12:00点前向招标联系人提出，联系人将以书面形式（或口头）解答。

6、投标保证金：无；

7、履约保证金 ：无；

8、我公司不组织施工现场查看，请投标单位自行查看，费用自理。

- 九、招标原则

1、公开、公平、公正的原则，严禁围标、串标，若发现均做废标处理。

2、基于合理低价中标的综合评比原则；投标符合资格者进行二轮协商性谈判，再进行最终确定。

- 联系人及联系方式

1、联系人： 邸晓娟

2、投标书投送地址： 成都市高新区百草路366号翠峰国际招商中心

邮  编： 611731

收件人： 邸晓娟

四川知行路桥股份有限公司

2017  年 06 月28日

附件1：

投标承诺书

招标人：

1、根据你方拟建工程                     的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究招标文件的投标须知、合同条款等有关文件后，我方愿按招标方要求进行报价。

2、我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清或者修改文件。

3、若我方中标，我方派驻材料供应负责人为           ，若材料供应负责人不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。

4、除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

投标人：                                     （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：          电话：          传真：

日    期：            年            月             日

附表2：

材 料 投 标 报 价 表

投标单位（盖章）：

联系人：                              联系电话：

地  址：                              邮政编码：

- 投标报价

| 材料名称 | 沥青厂家 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重交石油沥青AH-70 |  |  |  |
| 改性沥青（PG） |  |  |  |
| 改性沥青（I-D） |  |  |  |

备注：

- 道路石油沥青AH-70增值税发票为全额17%增值税专用发票；

- 单价制定方式：每周询价；

- 付款方式：

二、质量保证

1、附材料检测报告：

2、质量保证措施：

三、履约能力

1、每日供应能力：

每日可供应：          吨

组织措施：

- 运输能力：

每日可调配车辆（含自有和租赁）：         辆，总运量：          吨

运输组织措施：

四、对招标文件主要条款的承诺及补充意见

投标单位（盖章）：

日期：

注意事项：
1． 投标书所有内容均不得涂改，确需涂改时，涂改处需加盖法人代表或委托人的印章．否则无效。
2．如上述表内容多，可另附页。

- 附表3：

- 授  权  书

本授权书宣告：                                （投标单位名称、职务、姓名） 合法地代表我单位，授权                （投标单位或其下属单位名称、职务、姓名） 为我单位代理人，该代理人有权在  项目）材料投标活动中，以我单位的名义从事投标相关事宜及洽谈并签署合同文件。

- 投标单位：（盖章）

- 授权人：（签字）

- 被授权的代理人：（签字）

- 日期：         年      月        日

- 注：授权书上必须由授权人及其代理人签字，不能用签名章代替。